Research document

ARcade Car

Inhoud

Hoe kan ik een low-latency vebinding tussen de auto en telefoon creëren?	3

Introductie	3

De verbinding	3

OSI model	4

Conclusie	4

# Hoe kan ik een low-latency vebinding tussen de auto en telefoon creëren?

## Introductie

Om te zorgen dat de auto responsief aanvoelt voor de gebruiker is het van belang dat er een low-latency verbinding is. Hiervoor is het belangrijk om een beeld te creëren van de omstandigheden waarin de auto moet functioneren en waarvoor de verbinding gebruikt wordt.

De auto is remote aan te sturen, deze communicatie is vrij simpel. Waar de complexiteit echter toeneemt is dat er ook videobeeld moet worden verstuurd doormiddel van de communicatie. Dit is een constante data stroom die een stuk zwaarder is dan de commando’s voor het remote aansturen van de auto. Daarnaast moet deze verbinding stabiel blijven over een redelijk afstand, het is namelijk niet echt werkbaar als deze binnen 5 meter al zwak wordt. Daarom moet de verbinding voldoen aan de volgende requirements:

- Latency <100ms

- Stabiele verbinding binnen een radius van 50-100 meter

- Krachtig genoeg om videobeeld door te sturen

## De verbinding

Om te kunnen bepalen waar de verbinding aan moet voldoen is het belangrijk om eerst in kaart te brengen wat er nodig gaat zijn. Hierbij zijn vooral de specificaties van videobeeld van belang. Voor mijn project ga ik uit van een videoformat van 720p met 30fps aangezien dat voldoende is voor een telefoon. De volgende site: Hoeveel bandbreedte en dataverkeer heb je nodig voor live video - VideoPepper constateert dat voor een video van 720p een bitrate van 2-4 mbps voldoende is. Op basis hiervan kan er gekeken worden naar welk communicatieprotocol geschikt is voor het project.

Uit de volgende bron (Wireless Communication Protocols: Z-Wave vs. Thread vs. Bluetooth vs. WiFi vs. ULE vs. EnOcean vs. Zigbee | RF Wireless World) blijkt dat wifi eigenlijk de enige gangbare optie is. Dat is met name omdat dit het enigst protocol is dat een krachtig genoegen bitrate heeft. Daarnaast voldoet het ook aan de eis van de 100 meter radius. In een milieuvriendelijk perspectief is het echter niet zo goed aangezien door de high power demand de batterij een korte levensduur heeft. Echter is hier niks aan te doen aangezien de ander opties niet aan de eisen kunnen voldoen die nodig zijn om het project te laten werken.

## OSI-model

Nu het duidelijk is dat WiFi de meest geschikte optie is voor de fysieke laag, is het van belang om een geschikt protocol te kiezen voor de transportlaag en applicatielaag. Dit heeft namelijk erg veel invloed op onder andere de latency.

Voor de transportlaag gaat het vooral om het verschil tussen TCP en UDP. De volgende bron: Differences between TCP and UDP - GeeksforGeeks benoemt een aantal cruciale verschillen tussen deze protocollen. TCP draait met name vooral om het bevestigen dat de informatie daadwerkelijk aankomt. Dit zorgt echter wel voor een slomere datastroom aangezien er ook een bevestiging moet worden gegeven dat de data correct is aangekomen en zo niet, dan wordt dezelfde data opnieuw verstuurd tot het wel lukt. UDP daarentegen heeft dit niet, wat betekent dat je dus nooit zeker bent van of je data correct is aangekomen. Hierdoor is UDP een stuk minder zwaar om te draaien en dus ook stukken sneller omdat er minder complexiteit inzit.

Difference between Simplex, Half duplex and Full Duplex Transmission Modes - GeeksforGeeks

Voor de session-layer moeten de volgende opties overwogen worden: Simplex, Half-duplex en Full-duplex. Dit gaat met name over de richting waarin data stroomt. Bij Simplex stroomt de dat in een richting. Bij Half/Full-duplex kan de data in twee richtingen stromen. Het verschil tussen Half en Full-duplex is dat bij half duplex de data maar in een richting tegelijkertijd kan en bij Full-duplex kan data tegelijkertijd beide kanten op stromen. Dit maakt Full-duplex wel het zwaarst om te draaien.

WebRTC Performance Compared with RTMP HLS SRT and Other Protocols | MoldStud

Deze bron vergelijkt een aantal application layer protocols met elkaar die op UDP werken. Ik ga vooral in op RTP en webRTC aangezien de overige protocollen die vermeld worden niet instaat zijn om aan de latency requirement te voldoen van mijn project. Beide protocollen zijn in staat om de gewenste latency te halen, dus het is vooral belangrijk om naar de functionele verschillen te kijken. Het verschil zit met name in dat webRTC direct met een browser kan verbinden. Dit kan heel handig zijn voor implementaties die zich richten op het toegankelijk zijn voor veel gebruikers. Echter heeft RTP dit niet, waardoor het wel een simpeler protocol is in gebruik. Vandaar dat RTP mij geschikter lijkt voor dit project aangezien er maar een gebruiker zal zijn en browser connectiviteit overkill is.

## Conclusie

| Application layer | RTP | Protocol dat onder de 100 ms kan komen en lichtgewicht is |
| --- | --- | --- |
| Presentation layer | Niet van toepassing | Encryptie is niet nodig aangezien er geen gevoelige dat wordt verzonden, dit zou onnodig ten koste gaan van performance met onder ander latency. |
| Session layer | Full-duplex | Dit is binnen dit project de enige optie aangezien er constant video moet worden verstuurd en de gebruiker de auto moet kunnen aansturen. |
| Transport layer | UDP | UDP is binnen dit project geschikter omdat het betere performance biedt. De trade-off is dat er geen bevestiging is dat het aankomt, maar dat maak binnen de context van dit project niet uit. |
| Network layer | IP | Standaard binnen WiFi |
| Data Link layer | IEEE 802.11 | Standaard binnen WiFi |
| Physical layer | WiFi | Dit is het enigste protocol dat het versturen van video feed goed aankan. |

# Hoe kan ik een stuurmechanisme voor de auto maken?

Introductie

Stuurmechanisme

How to make RC Car Steering that Self-centers - Front Axle | Toy-grade Mechanism